Một số công thức tính toán cơ bản

ĐIỆN MỘT CHIỀU

Công suất tiêu thụ của dụng cụ điện

P   =   U .  I  = R . I2

(W)           (V)     (A)

Hiệu điện thế

U  =   R .  I

(V)         (Ω)     (A)

Đoạn mạch có n điện trở mắc nối tiếp

Điện trở đoạn mạch:                     Rnt   =  R1 + R2 + R3 + ….. + Rn

Hiệu điện thế đoạn mạch:              U    = U1 + U2 + U3 + ….. + Un

Cường độ dòng điện đoạn mạch:    I    =  I1  =  I2  =  I3  = ….. =  In

Đoạn mạch có n điện trở mắc song song

Điện trở đoạn mạch:                     1/Rss =  1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + ….. + 1/Rn

Hiệu điện thế đoạn mạch:              U      =   U1  =   U2  =  U3   = ….. =  Un

Cường độ dòng điện đoạn mạch:    I       =    I1   +   I2   +   I3    + ….. +  In