Đơn giản kiến thức cơ bản  - Nguyễn Hoàng Vũ

Độ lệch pha  - Hệ số công suất -  Công suất

của mạch điện xoay chiều

Độ lệch pha φ

*  Mạch điện xoay chiều  R-L-C:

- Hiệu điện thế  u  có pha là   φu

- Cường độ dòng điện  i có pha là   φi

⇒  Độ lệch pha giữa hiệu điện thế  u  và  cường độ dòng điện  i  là:    φ

φ  =  φu  −  φi

Hệ số công suất điện xoay chiều  Cos φ

Khi ZL = ZC thì mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện nên  cosφ = 1

Công suất của mạch điện xoay chiều   P (w)

P(W)  =  U(V) x I(A) x cosφ

- Mạch không có điện trở R    ⇒   P = 0

- Mạch RLC cộng hưởng        ⇒   Pmax  =  U.I   =  U2 /R  =  I2 . R